Памятка Дезинфекция трубчатого колодца (скважины).

Для дезинфекции колодца можно использовать любые, подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению Минздравом России. Для этих целей чаще всего используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь, двутреть основную соль гипохлорита кальция (ДТС ПС). 
Кроме того, для обеззараживания воды в колодцах, могут быть использованы пористые дозирующие патроны. Патроны заполняют хлорной известью или ДТС ГК. Патроны можно изготовить самостоятельно. Для этого берется обычная 1,0 - 1,5 литровая пластиковая бутылка, которая наполняется сухой хлорной известью (0,5 - 1,0 кг) или двутретьосновной солью гипохлорита кальция (ДТС ГК) 0,25 - 0,5 кг на соответствующий объем бутылки. На стенках бутылки делаются отверстия с помощь.ю (шила, гвоздя). Бутылка закрывается пробкой и опускается в скважину на шпагате ниже уровня столба воды в скважине. - Патрон оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из колодца (скважины). По истечении указанного срока определить по запаху наличие остаточного хлора в воде. При отсутствии остаточного хлора в воде добавляют 1/4 или 1/3 первоначального количества препарата и выдерживают еще 3-4 часа. 
После повторной проверки на наличие остаточного хлора (запах хлора) проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора. По завершению работ по дезинфекции колодцев составляется Акт промывки, чистки и дезинфекции колодца с приложением результатов физико-химического и бактериологического анализов на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», и только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.
